## 竞标函附表

项目名称： 靖西铝工业区铝材加工区及返乡农民工创业园一期太阳能监控路灯采购及安装

项目编号： BSZC2018-J1-13015-ZYZB

| 项号 | 货物名称 | 货物的技术参数和性能 | 数量 (套) | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 | 1、太阳能监控路灯；灯具为优质铝材；太阳能路灯增加摄像头功能 ，4G模块1套，内存卡1套：2.0内存卡（120G)； ①100W单晶太阳能板转换率≥19％。太阳能板垂直/水平多角度可调；整灯符合GB7000.203(GB7000.1)(提供2016年后第三方检测报告复印件，签订合同时原件核查）的相应国家标准。 ②A品磷酸铁锂电池≥330WH，循环使用寿命10年以上，充放电循环次数2000次以上； ③灯珠≥35PCS高光效灯珠（0-3W可调）。整灯光效≥155Lm/W(提供省级及省级以上电光源检测报告复印件，签订合同时原件核查），显色指数≥70； ④★整灯嵌入智能监测与控制3.0系统；智能一体化设计；智能充放电管理，充放电硬件双重保护及智能均衡技术。支持零伏充电，当灯具放电完全后，任然能正常充电(提供2016年后第三方检测报告复印件，原件核查。）检测内容（至少包含以下检测项目且检测结果合格）： a、过充保护功能：控制器具有输入充满断开功能； b、欠压保护功能：当电池电压降到过放点，控制器就能自动切断负载； c、负载短路保护：控制器具有能够承受负载短路的电路保护； d、极性反接保护：将控制器的输入端正负极反接到直流电源的输出端，控制器应能保护； e、0V激活及充电技术：当电池电压低于电池保护板的硬件过放值时，控制器可激活保护板对电池充电）； ⑤具有智能功率调节，通过调节功率来达到进一步延长抗阴雨天能力的作用(提供2016年后第三方检测报告复印件，签订合同时原件核查） ⑥灯具防护等级≥IP65(提供2016年后第三方检测报告复印件，签订合同时原件核查）； ⑦微波雷达感应，嵌入第三代微波雷达感应技术；6种负载工作模式，使用遥控器对控制器进行设置，具有遥控功能。 - 杆高6米，上口径70mm，下口径140mm,壁厚3mm,法兰255*255*12mm，热镀锌喷塑。含预埋件，基础开挖，回填，水泥沙石，机械，人工调试。 | 13 | 14150 | 183950 |  |
| 2 | 电脑 | CPU：英特尔i5-7400；内存8G；硬盘1000G；光驱DVD;显示器AOC32寸；加配8T硬盘 | 1 | 8350 | 8350 |  |
| 竞标报价（人民币大写）： 壹拾玖万贰仟叁佰圆整（￥192300.00元） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：签订合同之日起25日内完成供货并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：费用包括货物及实施本项目所需的其他一切费用 |  |  |  |  |  |  |